;--------------------------------------+---------------+---------------------+

; Control Matris                       : ECMATRIX      : FILE:  ECMATRIX.DOC :

;--------------------------------------+---------------+---------------------+

; En kontrollmatris skrivs som en matris med DATA-satser. DATA-satsens rad-  :

; nummer hr ihop med anl.status enligt PL+As+10.                            :

; PL      :DATA rad med adresser (reella eller fiktiva punkter) och variabler:

;          Frsta elementet i DATA-satsen anger hur mnga adresser som fl-  :

;          jer efter. Fr variabler mste TSKNR anges ex. [10]S              :

;          Ex: $020.SB,$040.ST,PLT1.PAR1,VIP1.GPA,[10]S,[120]Vi              :

; PL+As+10:DATA rader med v{den fr anlggningstatus As. Kan best} av:       :

;          - Variabler frn regleringstaskar (utsignaler frn reglering och  :

;            styrsignaler f|r flktar osv.) Innehllet i dessa variabler     :

;            stts ut p adressen/variabeln i rad PL i tur och ordning.      :

;          - '-' betyder: Behll det gamla vrdet                            :

;          - Siffror i DATA raden. Vrdet stts ut p adressen/variabeln i   :

;            rad PL i korresponderande ordning.                              :

; Exempel:                                                                   :

;          190 DATA 4,$020.ADR,$050.ADR,[10]S,PLT1.PAR4                      :

;          200 DATA 0,0,0,0                                                  :

;          201 DATA 1,"Y","BV","VG"                                          :

;          208 DATA 0,100,"-",0                                              :

; ECMATRIX klarar ocks av pulsmoduler. Om LOC=1 stts SB=0, om RM<>SB stts :

; SB och om RM=man|ver grs ingenting.                                       :

;----------------------------------------------------------------------------+

; No. of Bytes : Code : 500               : Total :                          :

;              : Var  :                   :       :                          :

;--------------------------------+--------+-------------------------+--------+

; Remarks.                       : Var.   : Clarification           : Range  :

;--------------------------------+--+-----+-------------------------+--------:

;                                : I: PL  : Dataparameterrad        :        :

;                                : I: As  : Anlggningsstatus       :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : P: N   : Antal adresser          :        :

;                                : P:A$() : Ut adresser             :        :

;                                : P: Zg  : Status vrde            :        :

;                                : P:J,E$,:                         :        :

;                                :  : B() : Hjlpvariabler          :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Literature / Reference  :      :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Colbas-  : EKL-X  547..        :  :     :                         :        :

; Version  :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Checked  : SGL     06-Feb-89   :  :     :                         :        :

; Released :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Author   : Pikali  27-May-86   :  :     :                         :        :

;     V 02 :         30-May-89   :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+--+-----+-------------------------+--------+

;------------------------------------------------+---------------------------+

:                                                :   Last update 06-Feb-89   :

;------------------------------------------------+---------------------------+

; Copyright  Landis & Gyr Sweden                 : File       : ECMATRIX.PRC :

;------------------------------------------------+---------------------------+

;

.PROC  ECMATRIX

;

ENTRY (IN:PL,As)

;

100 ON ERROR GOTO 2000

110 RESTORE TSKNR,PL; READ N; DIM A$(N),B(N)

120 FOR J:=1 TO N; READ A$(J); NEXT J

;

1000 ON ERROR GOTO 3000

1010 RESTORE TSKNR,PL+As+10

1020 FOR J:=1 TO N; READ Zg

1030 IF A$(J)<>"" THEN LVAL(A$(J)):=Zg; GOTO 1060

1040 IF (@B(J).IDC<>48 AND @B(J).IDC<>52) THEN @B(J).HW:=Zg; GOTO 1060

1050 IF @B(J).RM<>Zg THEN @B(J).HW:=Zg

1060 NEXT J

1070 ON ERROR GOTO 0

1099 ENDPROC

;

2000 READ B(J); RESUME NEXT

;

3000 IF TSKERR=3 THEN ENDPROC

3010 READ E$; IF E$="-" THEN RESUME 1060

3020 Zg:=VAL("TSKNR"+E$); RESUME 1030

;

;

;Program exempel:

;